天兴至百和公路、嘉明至清江公路事故多发路段整治工程竞争性谈判

报价文件

项目业主：           泸县公路养护管理段               （盖章）

法定代表人（或授权代理人）：           （盖章或签字）

2022年6月14日

天兴至百和公路、嘉明至清江公路事故多发路段整治工程竞争性谈判公告

- 工程概况

X057天兴至百和公路K70.89-K72.89段和X068嘉明至清江公路K4.69-K6.69段，近2年连续发生交通事故3起以上，存在较大安全隐患。经实地调查，以上路段主要问题是平交道口视野不良，公路标线不清晰，安全警示牌缺失，车辆超速行驶等原因所致。拟采用修复破损路面、扩宽平交道口、施画公路标线、安装警示牌、增设道口警示桩等措施进行整治。

二、采购项目概况

| 项目业主 | 泸县公路养护管理段 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 天兴至百和公路、嘉明至清江公路事故多发路段整治工程 |
| 建设地点 | 嘉明镇、喻寺镇、云锦镇、百和镇 |
| 工期 | 30 |
| 招标内容 | 路面铣刨摊铺；增设标线、减速震荡线、标志牌、道口警示桩等施工内容 |
| 竞价方式 | 本采购通过限额以内最低价方式确定中选人，诚邀符合资格条件的企业参与本项目的竞价。 |
| 投标限价 | 52.7万元 |

三、竞价要求

（1）竞价单位应具有公路工程施工总承包三级及以上资质。

（2）报价文件应明确分项工程单价及工程总价款金额，并密封后自行带至现场，报价文件未密封或报价高于最高限价的无效。

（3）本次报价单位应不低于3家，若低于3家本次不予开标，后期重新组织报价，开启时间另行通知。

（4）若两个及以上报价单位所报价格相等且为本次最低报价，则现场进行二次报价，以现场二次报价最低者中选。

四、竞价提供资料

（1）企业法人营业执照复印件

（2）资质证明

（3）法定代表人身份证明或授权委托书

（4）法定代表人或委托人有效身份证原件（备查）及复印件

五、公告期限

自本公告发布之日起，至报价开启时止

六、开标

时间：2022年6月24日上午09:00

地址：泸县公路养护管理段会议室

七、其他补充事宜

（1）请各报价单位提前到场等候，开标后将不再接受报价。

（2）本次竞争性报价将邀请局纪检组等相关股室全程参与，请各报价单位严格遵守廉政纪律和会场纪律，严禁围标、串标。

（3）鉴于目前国内新冠疫情形势，所有参与竞标人员均需出示绿码，做好疫情防控措施。

（4）资金支付方式：工程完工验收合格后一次性支付。

（5）本项目为单价合同，最终结算工程量以实际完成工程量为准，结算价不能超过投标总价。

（6）未尽事宜严格按照相关法律法规及部门规章制度执行。

- 联系方式

业主单位：  泸县公路养护管理段

地　　址：  泸县玉蟾街道西苑路86号

邮　　编：  646106

联 系 人：  彭先生

联系电话：  18982455052

泸县公路养护管理段

2022年6月16日

### 天兴至百和公路、嘉明至清江公路事故多发路段整治工程量清单

| 序号 | 细项名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沥青路面铣刨、摊铺 | ㎡ | 2000 | 86 | 172000 | 含原路面铣刨6厘米、沥青混凝土（AC-13）摊铺机械、乳化沥青、灌缝、人工及安全等全过程费用 |
| 2 | 道路标线施画 | ㎡ | 5200 | 40 | 208000 | 应满足JTG D82-2009及GB 5768.3-2009要求 |
| 3 | 减速震荡线 | ㎡ | 1000 | 85 | 85000 | 应满足GB 5768.3-2009 6.5要求 |
| 4 | 警示标志牌 | 块 | 40 | 800 | 32000 | 应满足JTG D82-2009及GB 5768.2-2009要求，标志牌边长不小于90厘米，厚度不小于2毫米，下沿至地面净高2.5米，C20砼基座尺寸600*800*800毫米，底座法兰尺寸300*300*100毫米，地脚螺栓M16*700毫米 |
| 5 | 平交道口拓宽 | ㎡ | 30 | 500 | 15000 | 含路基整理、40厘米水稳层铺设、10厘米沥青面层摊铺 |
| 6 | 广角镜 | 块 | 10 | 800 | 8000 | 广角镜面直径不低于1米，下沿至地面净高2.5米，C20砼基座尺寸600*800*800毫米，底座法兰尺寸300*300*100毫米，地脚螺栓M16*700毫米 |
| 7 | 平交道口警示桩 | 根 | 100 | 50 | 5000 | 直径8-10厘米，材质为铁质，间隔2米，距路面边缘30厘米，地面部分80厘米；地下部分40厘米地上部分采用红白相间（最上段为红色，高度均为20厘米）、两红两白反光材料制作；道口3米以下每侧一个，3-7米每侧两个，7米以上每侧3个 |
| 8 | 水泥限宽墩移除 | 个 | 2 | 1000 | 2000 |  |
| 合计 |  |  |  |  | 527000 |  |

### 一、法定代表人身份证明

申请人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：    年  月  日

经营期限：

姓名：       性别：   年龄：   职务：

系                （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

申请人：               （ 盖单位章）

年    月    日

注：法定代表人亲自投标而不委托代理人投标适用。

### 二、授权委托书

本人      （姓名）系       （投标人名称）的法定代表人，现委托本单位人员      （姓名，必须是竞价申请函中的项目负责人）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改      （项目名称）         专题竞价申请、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：               。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明原件和法定代表人身份证复印件

申  请  人：                  （盖单位章）

法定代表人：                    （签字）

委托代理人：                    （签字）

年    月    日

注：法定代表人不亲自投标而委托代理人投标适用。